ICS 71.100.40

G70

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T×××××—××××

纺织染整助剂 除氧酶

除氧能力的测定

Textile dyeing and finishing auxiliaries—Catalase——Determination of deoxidize ability

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持文件一并附上。）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会（SAC/TC134/SC1）归口。

本标准起草单位：广东德美精细化工股份有限公司、浙江传化股份有限公司

本标准主要起草人：

纺织染整助剂除氧酶除氧能力的测定

范围

本标准适用于除氧酶除氧能力的测定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法（GB/T 6682-2008，ISO 3696:1987，MOD）

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 6678 化工产品采样总则（GB/T 6678-2003）

GB/T 6680 液体化工产品采样通则（GB/T 6680-2003，ISO 3170：1998，NEQ）

原理

除氧酶与双氧水作用一段时间后，用双氧水试纸测试残余的双氧水量，残余量越小说明酶的除氧能力越强。

试剂和溶液

除非另有规定，仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682中规定的三级水。

除氧酶

检测时取样按照GB/T 6678和GB/T 6680的相关规定进行。

10 g/L除氧酶溶液

将除氧酶折算为5万活力，然后配制为10 g/L的除氧酶溶液。

1g/L双氧水溶液

将30 %双氧水稀释为1 g/L，用醋酸调节pH值为7。

仪器和材料

实验室用恒温水浴锅。

pH计。

烧杯，150mL。

电子天平，感量0.01 g。

秒表，精确度0.1 s。

自动移液管，量程1000 μL。

双氧水试纸。

测试步骤

准确移取100 mL 双氧水溶液（4.3）盛于烧杯中，分别置于30 ℃、40 ℃和50 ℃的恒温水浴锅中，预热5 min。

用自动移液管移取0.6～1 mL的10 g/L除氧酶溶液（4.2），加入至上述双氧水溶液（6.1）中，搅拌均匀，同时开始计时。

分别于5 min、10 min和20 min时将双氧水试纸（5.7）浸于待测液（6.2）中1 s后取出，在空气中停留15 s，读数并记录双氧水残余量数值。

结果表示

将试纸呈现的颜色深浅与标准色卡对比，读取对应的双氧水含量数值（单位ppm），数值越小，表示双氧水含量越低，除氧酶的除氧能力越强；反之则除氧能力越弱。

试验报告

试验报告包括如下内容：

本标准的编号；

被测纺织染整助剂的名称、牌号、批号、生产厂家等信息；

所用材料；

实际测试条件；

试验结果；

试验日期；

与本方法的差异。

_________________________________